МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра САПР

ОТЧЕТ

по курсовой работе

по дисциплине «Проектирование цифровых устройств»

Тема: Проектирование и реализация "робота-диспенсера"

| Студенты гр. 9302 |  | Тарабурин А.П. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кнауб К.В. |
|  |  | Ширнин К.В. |
|  |  | Давтян С.Д. |
| Преподаватель |  | Рыбин В.Г. |

Санкт-Петербург

2022

АННОТАЦИЯ

Данная работа включает проектирование и реализацию «робота-диспенсера». В работе были использованы методы проектирование корпусов и схем, а также написан программный код для цифрового устройства.  Кроме того, были доработаны и реализованы различные детали по улучшению работы данного робота.

В итоге корпус цифрового устройства был напечатан на 3D принтере, запрограммирован микроконтроллер, распаяна схема и собран робот.

ANNOTATION

This work includes the design and implementation of a "dispenser robot". The methods of designing cases and circuits were used in the work, and the program code for a digital device was written. In addition, various details have been finalized and implemented to improve the operation of this robot.

As a result, the body of the digital device was printed on a 3D printer, the microcontroller was programmed, the circuit was soldered, and the robot was assembled.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цель работы	4

Исходное задание	4

Ход выполнения работы	4

Принцип работы цифрового устройства	4

Описание корпуса	4

Описание схемы подключения	8

Описание алгоритма работы устройства	8

Блок-схема алгоритма	13

ВЫВОД	15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	16

ПРИЛОЖЕНИЕ	17

Код программы	17

Цель работы

Изучить методы проектирование корпусов и схем, и научиться писать программный код для цифровых устройств

Исходное задание

Необходимо реализовать цифровое устройство «робот-диспенсер», который будет разливать жидкость по сосудам, поставленным на обозначенные слоты со световой индикацией статусов. В роботе должны быть обозначены несколько режимов работы: автоматический, при котором разлив происходит без подтверждения пользователя; ручной, в котором разлив происходит только по нажатию кнопки, в выставленные рюмки; режим сервиса для отладки. Обеспечить пользователя информацией, которая будет водиться на OLED экран.

Ход выполнения работы

Принцип работы цифрового устройства

Описание корпуса

Для робота-диспенсер (Рисунок 1, Рисунок 2) был спроектирован следующий корпус. Он состоит из 4 частей: крышка, корпус, стойка, краник.

Корпус содержит в себе отверстия под энкодер, кнопку, экран. Также в каждом из слотов для рюмки есть отверстия под адресный светодиод и концевик. Также корпус содержит отверстие для стойки. Смежно с ним есть отверстие, через которое будут проходить провода для сервопривода и силиконовая трубка, которая будет идти к кранику. Внутри корпуса, рядом с отверстием для стойки, находится помпа. В корпусе есть крепления для крышки (Рисунок 3).

Рисунок 1. Робот-диспенсер

Рисунок 2. Робот-диспенсер

Рисунок 3. Корпус робота-диспенсера

Стойка представляет из себя полый цилиндрический объект с креплением для сервопривода наверху. Она имеет отверстия для крепления к корпусу (Рисунок 4).

Рисунок 4. Стойка с прикрепленным сервоприводом

Крышка содержит в себе отверстия для ее крепления к корпусу. Во внутренней части она имеет специальное крепление для водяной помпы (Рисунок 5).

Рисунок 5. Крышка с прикрепленной водяной помпой

Краник имеет отверстия для его крепления к стойке. Также он имеет отверстие, через которое будет поступать жидкость в рюмки (Рисунок 6).

Рисунок 6. Краник

Описание схемы подключения

Схема подключения представлена ниже (Рисунок 7)

Рисунок 7

Описание алгоритма работы устройства

Class Timer

Полями данного класса являются:

Интервал m_interval, хранящий значение после которого можно перевести таймер в другое состояние;

Таймер m_timer показывает время начала работы в миллисекундах;

Состояние m_status отображает рабочее состояние таймера – true/false

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Timer(uint32_t) | Конструктор от значения интервала |
| setInterval(uint32_t) | Установка значения интервала с проверкой на ненулевой аргумент |
| start() | Начало работы таймера, фиксирование текущего таймера и перевод состояния в рабочее |
| stop() | Завершение работы таймера, перевод в нерабочее состояние |
| boolean isReady() | Проверка готовности обрабатывания внешней функции с имеющимся интервалом и смещение существующего таймера к текущему значению времени, в диапазоне таймера |
| reset() | Обновление значения таймера до актуального |
| getState() | Получение состояния работы таймера |

Class LedStrip

Полем класса ленты адресных светодиодов является массив leds класса CRGB, хранящий цвет подсветки имеющихся светодиодов

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| LedStrip () | Добавляем в массив LED_COUNT позиций светодиодов, выставляем яркость и изначальный цвет |
| ledOn( uint8_t pin, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) | Выставляем цвет подсветки светодиоду в положении pin из цветовой модели RGB, параметры которой получаем из аргументов |
| ledOff( uint8_t) | Выставляем черный цвет подсветки светодиода в заданном положении, тем самым гася его |

Class Pump

Полями класса помпы являются:

Таймер первоначальной задержки startDelayTimer, хранящий время задержки перед работой помпы;

Таймер окончательной задержки finishDelayTimer, хранящий время задержки после работы помпы;

Таймер окончания работы помпы finishTimer, показывающий время прекращения работы;

Состояние m_state, отображающее текущее рабочее состояние помпы BUSY/READY

Идентификатор пина m_pompPin, показывающий куда присоединено питание помпы

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Pump(int) | Конструктор класса помпы от пина питания аппарата |
| pumpStart(uint32_t) | Старт работы помпы, перевод состояния в рабочее, установка заданного интервала для таймера окончания работы, запуск таймера первоначальной задержки |
| pumpStartWithoutTimer() | Начало работы помпы и перевод в рабочее состояние и запуск таймера первоначальной задержки |
| pumpStop( bool) | Остановка помпы, запуск таймера окончательной задержки и остановка остальных. Перевод в ожидающее состояние |
| getState() | Получение состояния работы помпы |
| isPouring() | Проверка накачивания жидкости в текущий момент при помощи проверки состояния таймера первоначальной задержки |
| isFinishedPoured () | Проверка завершения накачивания жидкости в текущий момент при помощи проверки состояния таймера окончания работы |
| pumpCheck() | Алгоритм приведения в работу помпы в зависимости от состояния одного из таймеров: При готовности таймера первоначальной задержки начинается накачивание жидкости При готовности таймера окончания работы останавливаем накачивание При готовности таймера окончательной задержки переводим помпу в режим ожидания |

Class ServoCrane

Полями класса сервокраника являются:

Указатель на класс сервопривода Servo, хранящий методы работы с сервоприводами;

Значение m_currentAngle, хранящее текущий угол поворота краника относительно начальной позиции

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| ServoCrane (uint8_t) | Конструктор класса cервокраника с установкой пина питания сервопривода |
| rotate(uint8_t) | Поворот сервокраника на заданный угол с проверкой углов, выходящих за плоскость работы сервопривода |
| getCurrentAngle() | Получение текущего угла поворота сервокраника |

Class Display

Поле класса дисплея является указатель на объект класса Adafruit_SSD1306, являющегося библиотечным классом для работы с нашим дисплеем.

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Display () | Конструктор класса дисплея с очисткой, переводом курсора и заданием цвета шрифта. Выводит первоначальное приветствие |
| printRandToast() | Вывод случайного тоста из базы данных файла mem.hpp |
| printInfo(uint16_t volume, uint8_t mode) | Вывод количества наливаемого объема жидкости volume и текущего режима работы Робота-Наливайки mode |

Class Slot

Полями класса слота для тары на корпусе робота являются:

Таймер работы кнопки подтверждения btnTimer, хранящий данные для ее работы;

Состояние кнопки btnState, обеспечивающее возможность ее нажатия;

Объекты ранее описанных классов сервокраника m_servo, помпы p_pump и ленты светодиодов p_ledStrip;

Номер пина концевика m_btnPin для обеспечения его питания;

Идентификатор слота m_slotID для передачи данных о нём вглубь алгоритма;

Значение угла поворота сервокраника к слоту m_slotAngle для поворота сервоприводом;

Состояние взаимодействия с тарой, размещенной на данном слоте, m_state - NO_GLASS, EMPTY, NEXT, PROCESS, READY;

Значение объема тары p_glassVolume, для регулирования процесса работы помпы.

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Slot( LedStrip * ledStrip, Pump * pump, ServoCrane * servo, uint8_t btnPin, uint8_t slotID, uint8_t slotAngle, uint16_t * glassVolume ) | Конструктор класса слота с присвоением светодиода, помпы, сервокраника, установкой заданного номера пина концевика, идентификатора слота, угла поворота и объема тары. Состояние m_state изначально назначается NO_GLASS. |
| slotFirstCheck() | Первая проверка нажатия концевика слота. Включаем красный светодиод если рюмку только что поставили. Выключаем светодиод, если рюмку убрали. Меняем состояния. |
| slotSecondCheck() | Вторая проверка наливания стопки. Если статус слота PROCESS, ждем завершения таймера и перекрашиваем светодиод в зеленый. Меняем состояние на READY. |
| slotThirdCheck() | Третья проверка пустоты текущей рюмки. Если статус слота EMPTY поворачиваем сервокраник, в этот момент красим светодиод в синий, и начинаем наливать, попутно устанавливаем желтый цвет светодиоду. Меняем состояние на PROCESS. |
| getState() | Получение состояния слота. |

Class Brain

Полями класса Brain, отвечающего за совмещение классов всех физических объектов и выполнение логики робота, являются:

Состояние робота m_mode, хранящее текущий режим работы робота MANUAL - ручной, AUTO - автоматический, SERVICE – сервисный;

Объем тары m_glassVolume, хранящий значение в миллилитрах;

Состояние m_status, показывающее текущую занятость робота BUSY, READY;

Логическая переменная m_toastFlag, отвечающее за возможность отображения тоста;

Логическая переменная isStarted, хранящий информацию о работе нового цикла робота;

Таймер начала работы p_starterTimer, отмеряющий время от запуска робота;

Значение текущего времени p_serviceTime, применяющееся для обработки нажатия сервисной кнопки;

Объекты ранее описанных классов сервокраника p_servo, помпы p_pump, ленты светодиодов p_ledStrip, дисплея p_display и массива слотов p_slots;

Указатели на библиотечные классы энкодера p_encoder и кнопки p_button;

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Brain() | Конструктор по умолчанию с установкой ручного режима, объема тары 20 мл и всех прочих пинов питания |
| tick() | Срабатывает в loop .ino файла, здесь принимается решение о состоянии каждого слота, повороте сервокраника и отслеживании режима работы робота |
| changeAutoManualMode() | Изменение пользовательских режимов в зависимости от выбора |
| changeServiceMode() | Установка сервисного режима |
| incGlassVolume() | Увеличение объема тары от движения энкодера |
| decGlassVolume() | Уменьшение объема тары от движения энкодера |
| mainBtnPressed() | Обработчик длительного зажатия главной кнопки |
| mainBtnReleased() | Обработчик отпускания главной кнопки |
| mainBtnClick() | Обработчик нажатия главной кнопки |
| encClicked() | Обработчик нажатия энкодера, вызывающий отображение информации на главном экране |

Блок-схема алгоритма

ВЫВОД

В результате курсовой работы мы изучили методы проектирование корпусов и схем, и научились писать программный код для цифровых устройств.

А также мы реализовали цифровое устройство «робот-диспенсер», который разливает жидкость в сосуды, поставленным на обозначенные слоты со световой индикацией статусов: красный, когда сосуд поставлен; синий, когда кран находиться над сосудом и скоро будет его наполнять; желтый, когда в сосуд наливается жидкость; зеленый, когда сосуд наполнили. В роботе обозначены несколько режимов работы: автоматический, при котором разлив происходит без подтверждения пользователя; ручной, в котором разлив происходит только по нажатию кнопки, в выставленные рюмки; режим сервиса для отладки. Еще мы обеспечили пользователя информацией, которая будет водиться на OLED экран, она включает в себя режим, угол движения крана, и тосты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Подбельский В. В. Язык C++ / В. В. Подбельский. — 3-е издание. — Москва : Финансы и статистика, 1998. — 560 c.

- Макс Шлее Qt 5.10. Профессиональное программирование на C++ / Шлее Макс. — 1-е издание. — СПб : БХВ-Петербург, 2020. — 1072 c.

- Герасимов, А. А. Самоучитель КОМПАС-3D V19 / А. А. Герасимов. — СПб : BHV, 2021. — 624 c. — Текст : непосредственный.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Код программы

Timer.hpp

- #ifndef TIMER_H

- #define TIMER_H

- /*

- *	Класс таймера

- * 	Использован улучшенный алгоритм таймера на millis

- *	Обеспечивает кратные интервалы и защиту от пропусков и переполнений

- *

- */

- class Timer

- {

- public:

- Timer( uint32_t interval );				//!< Конструктор

- void setInterval( uint32_t interval );	//!< Выставляет интервал срабатывания таймера

- boolean isReady();						//!< Возвращает true, когда пришло время

- void reset();							//!< Ручной сброс таймера

- void stop();							//!< Остановка таймера

- void start();							//!< Запуск таймера

- bool getState();

- private:

- uint32_t m_timer = 0;

- uint32_t m_interval = 0;

- bool m_status = true;

- };

- Timer::Timer(uint32_t interval)

- {

- m_interval = interval;

- m_timer = millis();

- }

- void Timer::setInterval(uint32_t interval)

- {

- m_interval = (interval == 0) ? 10 : interval;

- }

- void Timer::start()

- {

- m_status = true;

- m_timer = millis();

- }

- void Timer::stop()

- {

- m_status = false;

- }

- boolean Timer::isReady()

- {

- uint32_t thisMls = millis();

- if (m_status && thisMls - m_timer >= m_interval)

- {

- do

- {

- m_timer += m_interval;

- if (m_timer < m_interval) break;

- } while (m_timer < thisMls - m_interval);

- return true;

- }

- else

- {

- return false;

- }

- }

- void Timer::reset() {

- m_timer = millis();

- }

- bool Timer::getState()

- {

- return m_status;

- }

- #endif

ledStrip.hpp

- #ifndef LED_STRIP_H

- #define LED_STRIP_H

- #include "settings.hpp"

- #include <FastLED.h>

- /*

- *	Класс ленты адресных светодиодов

- *

- */

- class LedStrip

- {

- public:

- LedStrip();													//!< Конструктор

- void ledOn( uint8_t pin, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b );	//!< Включить светодиод. pin - позиция светодиода. r/g/b - цвет (0-255)

- void ledOff( uint8_t pin );									//!< Выключить светодиод. pin - позиция светодиода

- private:

- CRGB leds[LED_COUNT];

- };

- LedStrip::LedStrip()

- {

- FastLED.addLeds <WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, LED_COUNT).setCorrection(TypicalLEDStrip);

- FastLED.setBrightness( BRIGHTNESS );

- for( int i = 0 ; i < LED_COUNT; ++i )

- leds[i] = CRGB(0, 0, 0);

- FastLED.show();

- Serial.println(F("LedStrip init"));

- }

- void LedStrip::ledOn( uint8_t pin, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b )

- {

- //Serial.print( "Led ON (pin / R;G;B):	" );

- //Serial.print( pin );

- //Serial.print( " / " );

- //Serial.print( r );

- //Serial.print( ";" );

- //Serial.print( g );

- //Serial.print( ";" );

- //Serial.println( b );

- leds[pin] = CRGB(r, g, b);

- FastLED.show();

- }

- void LedStrip::ledOff( uint8_t pin )

- {

- //Serial.print( "Led OFF (pin):	" );

- //Serial.println( pin );

- leds[pin] = CRGB(0, 0, 0);

- FastLED.show();

- }

- #endif

Pump.hpp

- #ifndef PUMP_H

- #define PUMP_H

- #include "settings.hpp"

- #include "timer.hpp"

- /*

- *	class Pump - Класс помпы

- */

- class Pump

- {

- public:

- Pump( int pin );					//!< Конструктор. pin - Пин питания на помпу

- void pumpStart( uint32_t milli = DEFAULT_FINISH_TIMER );	//!< Включить помпу на milli времени (мс)

- void pumpStartWithoutTimer();

- void pumpStop(bool justNow=false);					//!< Выключить помпу

- uint8_t getState();					//!< Получить состояние помпы (BUSY, READY)

- bool isPouring();

- bool isFinishedPoured();

- void pumpCheck();					//!< Метод, который следует положить в loop(). Нужен для своевременного отключения по таймеру

- private:

- Timer * startDelayTimer;

- Timer * finishTimer;

- Timer * finishDelayTimer;

- int m_pompPin;

- enum{ BUSY = 0, READY = 1 } m_state;

- };

- Pump::Pump( int pin )

- {

- startDelayTimer 	= new Timer( DEFAULT_DELAY_TIMER );

- finishTimer       = new Timer( DEFAULT_FINISH_TIMER );

- finishDelayTimer  = new Timer( DEFAULT_DELAY_TIMER );

- m_state = READY;

- m_pompPin = pin;

- Serial.println(F("Pump init"));

- finishTimer->stop();

- startDelayTimer->stop();

- finishDelayTimer->stop();

- }

- void Pump::pumpStart( uint32_t milli )

- {

- if ( m_state == BUSY )

- {

- Serial.println(F("Pump BUSY"));

- return;

- }

- m_state = BUSY;

- startDelayTimer->start();

- finishTimer->stop();

- finishDelayTimer->stop();

- finishTimer->setInterval( milli );

- Serial.println(F("Pump PRE-START"));

- }

- void Pump::pumpStartWithoutTimer()

- {

- digitalWrite( m_pompPin, HIGH );

- m_state = BUSY;

- }

- void Pump::pumpStop( bool justNow )

- {

- digitalWrite( m_pompPin, LOW );

- Serial.println(F("Pump stoped"));

- finishTimer->stop();

- startDelayTimer->stop();

- finishDelayTimer->start();

- if ( justNow )

- {

- finishDelayTimer->stop();

- m_state = READY;

- }

- }

- uint8_t Pump::getState()

- {

- return m_state;

- }

- bool Pump::isPouring()

- {

- if ( startDelayTimer->getState() == false )

- return true;

- return false;

- }

- bool Pump::isFinishedPoured()

- {

- if ( finishTimer->getState() == false )

- return true;

- return false;

- }

- void Pump::pumpCheck()

- {

- if ( startDelayTimer->isReady() )

- {

- startDelayTimer->stop();

- finishTimer->start();

- finishDelayTimer->stop();

- digitalWrite( m_pompPin, HIGH );

- Serial.println(F("Pump started"));

- }

- if ( finishTimer->isReady() )

- pumpStop();

- if ( finishDelayTimer->isReady() )

- {

- startDelayTimer->stop();

- finishTimer->stop();

- finishDelayTimer->stop();

- m_state = READY;

- }

- }

- #endif

servoCrane.hpp

- #ifndef SERVO_CRANE_H

- #define SERVO_CRANE_H

- #include <Servo.h>

- class ServoCrane

- {

- public:

- ServoCrane( uint8_t pin );

- void rotate( uint8_t angle );

- uint8_t getCurrentAngle();

- private:

- Servo * p_servo;

- uint8_t m_currentAngle;

- };

- ServoCrane::ServoCrane( uint8_t pin )

- {

- p_servo = new Servo();

- m_currentAngle = 180;

- p_servo->attach( pin );

- p_servo->write( m_currentAngle );

- Serial.println(F("ServoCrane init"));

- }

- void ServoCrane::rotate( uint8_t angle )

- {

- if ( angle > 180 || angle < 0 )

- return;

- p_servo->write( angle );

- m_currentAngle = angle;

- Serial.println("ServoCrane rotate to " + angle);

- }

- uint8_t ServoCrane::getCurrentAngle()

- {

- return m_currentAngle;

- }

- #endif

Display.hpp

- #ifndef DISPLAY_H

- #define DISPLAY_H

- #include "mem.hpp"

- #include <Adafruit_GFX.h>

- #include <Adafruit_SSD1306.h>

- String utf8rus(String source);

- //String printPGM(byte idx);

- class Display

- {

- public:

- Display();

- void printRandToast();

- void printInfo( uint16_t volume, uint8_t mode );

- void printInfo( uint32_t volume );

- private:

- Adafruit_SSD1306 * display;

- };

- Display::Display()

- {

- display = new Adafruit_SSD1306(128, 32, &Wire);

- display->begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

- display->clearDisplay();

- display->display();

- Serial.println(F("Display init"));

- display->setTextSize(2);

- display->setTextColor(SSD1306_WHITE);

- display->setCursor(0,0);

- display->println(utf8rus("Робот\nРазливайка"));

- display->display();

- }

- void Display::printRandToast()

- {

- display->setTextSize(2);

- display->clearDisplay();

- display->display();

- display->setCursor(0,0);

- display->println(utf8rus(printPGM(random(0, 34))));

- display->display();

- }

- void Display::printInfo( uint16_t volume, uint8_t mode )

- {

- display->setTextSize(4);

- display->clearDisplay();

- display->display();

- display->setCursor(0,0);

- display->println( volume );

- display->setCursor(100,0);

- if ( mode == 0 )

- display->println( "M" );

- else if ( mode == 1 )

- display->println( "A" );

- else if ( mode == 2 )

- display->println( "S" );

- display->display();

- }

- void Display::printInfo( uint32_t volume )

- {

- display->setTextSize(4);

- display->clearDisplay();

- display->display();

- display->setCursor(0,0);

- display->println( volume );

- display->display();

- }

- String utf8rus(String source)

- {

- int i,k;

- String target;

- unsigned char n;

- char m[2] = { '0', '\0' };

- k = source.length(); i = 0;

- while (i < k) {

- n = source[i]; i++;

- if (n >= 0xC0) {

- switch (n) {

- case 0xD0: {

- n = source[i]; i++;

- if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }

- if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;

- break;

- }

- case 0xD1: {

- n = source[i]; i++;

- if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }

- if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;

- break;

- }

- }

- }

- m[0] = n; target = target + String(m);

- }

- return target;

- }

- #endif

Display_debug.hpp

- #ifndef DISPLAY_H

- #define DISPLAY_H

- #include "mem.hpp"

- String utf8rus(String source);

- String printPGM(byte idx);

- class Display

- {

- public:

- Display();

- void printRandToast();

- void printInfo( uint16_t volume, uint8_t mode );

- };

- Display::Display()

- {

- Serial.println(F("Display init"));

- Serial.println(F("Робот\nРазливайка"));

- }

- void Display::printRandToast()

- {

- Serial.println( printPGM(random( 0, 20 ) ) );

- }

- void Display::printInfo( uint16_t volume, uint8_t mode )

- {

- String res;

- res = volume;

- res += " ";

- if ( mode == 0 )

- res += "M";

- else if ( mode == 1 )

- res += "A";

- else if ( mode == 2 )

- res += "S";

- Serial.println( res );

- }

- void Display::printInfo( uint32_t volume )

- {

- Serial.println( volume );

- }

- String utf8rus(String source)

- {

- int i,k;

- String target;

- unsigned char n;

- char m[2] = { '0', '\0' };

- k = source.length(); i = 0;

- while (i < k) {

- n = source[i]; i++;

- if (n >= 0xC0) {

- switch (n) {

- case 0xD0: {

- n = source[i]; i++;

- if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }

- if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;

- break;

- }

- case 0xD1: {

- n = source[i]; i++;

- if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }

- if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;

- break;

- }

- }

- }

- m[0] = n; target = target + String(m);

- }

- return target;

- }

- #endif

Slot.hpp

- #ifndef SLOT_H

- #define SLOT_H

- #include "timer.hpp"

- #include "servocrane.hpp"

- #include "pump.hpp"

- #include "ledstrip.hpp"

- class Slot

- {

- public:

- Slot( LedStrip * ledStrip, Pump * pump, ServoCrane * servo, uint8_t btnPin, uint8_t slotID, uint8_t slotAngle, uint16_t * glassVolume );

- void slotFirstCheck();

- void slotSecondCheck();

- void slotThirdCheck();

- uint8_t getState();

- private:

- Timer * btnTimer;

- bool btnState;

- ServoCrane * m_servo;

- Pump * p_pump;

- LedStrip * p_ledStrip;								//!< Указатель на сервис ленты светодиодов

- uint8_t m_btnPin; 									//!< Номер пина концевика

- uint8_t m_slotID; 									//!< ID слота. Должен совпадать с индексом светодиода

- uint8_t m_slotAngle; 								//!< Угол расположения слота (0-180)

- enum{ NO_GLASS, EMPTY, NEXT, PROCESS, READY } m_state;	//!< Статус слота

- uint16_t * p_glassVolume;

- };

- Slot::Slot( LedStrip * ledStrip, Pump * pump, ServoCrane * servo, uint8_t btnPin, uint8_t slotID, uint8_t slotAngle, uint16_t * glassVolume )

- {

- btnTimer = new Timer( 100 );

- btnState = false;

- p_ledStrip = ledStrip;

- p_pump = pump;

- m_servo = servo;

- m_btnPin = btnPin;

- m_slotID = slotID;

- m_slotAngle = slotAngle;

- m_state = NO_GLASS;

- p_glassVolume = glassVolume;

- }

- void Slot::slotFirstCheck()

- {

- /*

- *	Этап #1. Проверяем нажатие концевика. Включаем красный светодиод если рюмку только

- *	что поставили. Выключаем светодиод, если рюмку убрали. В ручном режиме этот режим нужно включить в loop отдельно,

- *	чтобы светодиоды закагарились красным до начала разлива

- *

- */

- // Если концевик НЕ нажат

- if ( btnTimer->isReady() )

- btnState = digitalRead( m_btnPin );

- if ( btnState )

- {

- // У сервопривода будет поле текущего угла. Нужно проверить - если угол серво равен углу слота и статус слота = PROCESS, значит стопаем помпу

- if ( m_servo->getCurrentAngle() == m_slotAngle && ( m_state == PROCESS || m_state == NEXT ) )

- {

- p_pump->pumpStop( false );

- }

- if ( m_state != NO_GLASS )

- {

- m_state = NO_GLASS;

- p_ledStrip->ledOff( m_slotID );

- }

- }

- // Если концевик нажат

- else if ( !btnState )

- {

- if ( m_state == NO_GLASS )

- {

- m_state = EMPTY;

- p_ledStrip->ledOn( m_slotID, 255, 0, 0 );

- }

- }

- }

- void Slot::slotSecondCheck()

- {

- /*

- *	Этап #2. После первой проверки проверяем статус. Если рюмка налита красим светодиод в зеленый.

- *

- */

- if ( m_state == PROCESS && p_pump->isFinishedPoured() )

- {

- m_state = READY;

- p_ledStrip->ledOn( m_slotID, 0, 255, 0 );

- }

- }

- void Slot::slotThirdCheck()

- {

- /*

- *	Этап #3. После второй проверки проверяем статус. Если рюмка пустует - пытаемся запросить серво и помпу налить в нее.

- *

- */

- if ( m_state == EMPTY && p_pump->getState() != 0 /* m_servo->getState() != BUSY */ )

- {

- m_state = NEXT;

- m_servo->rotate( m_slotAngle );

- p_pump->pumpStart( ONE_HUNDRED_PER_SECOND / 100 * (*p_glassVolume) );

- p_ledStrip->ledOn( m_slotID, 0, 0, 255 );

- }

- if ( m_state == NEXT && p_pump->isPouring() )

- {

- m_state = PROCESS;

- p_ledStrip->ledOn( m_slotID, 255, 255, 0 );

- }

- }

- uint8_t Slot::getState()

- {

- return m_state;

- }

- #endif

Brain.hpp

- #ifndef BRAIN_H

- #define BRAIN_H

- #include "timer.hpp"

- #include "settings.hpp"

- #include <EncButton.h>

- #include "slot.hpp"

- #include "servocrane.hpp"

- #include "pump.hpp"

- #include "ledstrip.hpp"

- #include "display.hpp"

- const uint8_t BTN_SLOT_PINS[SLOT_COUNT] { A0, A1, A2, A3, 2, 7 };

- const uint8_t SLOT_IDS[SLOT_COUNT] 		{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 };

- const uint8_t SLOT_ANGLES[SLOT_COUNT] 	{ 175, 143, 109, 71, 35, 5 };

- class Brain

- {

- public:

- Brain();

- void tick();

- private:

- void changeAutoManualMode();

- void changeServiceMode();

- void incGlassVolume();

- void decGlassVolume();

- void mainBtnPressed();

- void mainBtnReleased();

- void mainBtnClick();

- void encClicked();

- enum{MANUAL, AUTO, SERVICE} m_mode;

- uint16_t 	                  m_glassVolume;

- enum{ BUSY, READY }         m_status;

- enum{ STARTED, FINISHED }   m_manualModeFlag;

- bool                        m_toastFlag;

- bool            isStarted;

- Timer       *   p_starterTimer;

- uint32_t        p_serviceTime;

- ServoCrane 	*   p_servo;

- Pump 		    *   p_pump;

- LedStrip 	  *   p_ledStrip;

- Slot 		    **  p_slots;

- Display 	  *   p_display;

- EncButton<EB_TICK, ENC_A_PIN, ENC_B_PIN, ENC_BTN_PIN> * p_encoder;

- EncButton<EB_TICK, MAIN_BTN_PIN> * p_button;

- };

- Brain::Brain()

- {

- p_starterTimer = new Timer( 3000 );

- isStarted = false;

- m_mode = MANUAL;

- m_glassVolume = 20;

- m_toastFlag = false;

- p_servo 		= new ServoCrane( SERVO_PIN );

- p_pump		  = new Pump( PUMP_PIN );

- p_ledStrip	= new LedStrip();

- p_slots		  = new Slot * [SLOT_COUNT];

- for ( int i = 0; i < SLOT_COUNT; ++i )

- p_slots[i] = new Slot( p_ledStrip, p_pump, p_servo, BTN_SLOT_PINS[i], SLOT_IDS[i], SLOT_ANGLES[i], &m_glassVolume );

- p_display	= new Display();

- p_encoder = new EncButton<EB_TICK, ENC_A_PIN, ENC_B_PIN, ENC_BTN_PIN>;

- p_button = new EncButton<EB_TICK, MAIN_BTN_PIN>;

- m_manualModeFlag = FINISHED;

- }

- void Brain::tick()

- {

- if ( !isStarted )

- {

- isStarted = p_starterTimer->isReady();

- return;

- }

- m_status = READY;

- for ( int i = 0; i < SLOT_COUNT; ++i )

- if ( p_slots[i]->getState() == 2 || p_slots[i]->getState() == 3 )

- {

- m_status = BUSY;

- m_manualModeFlag = STARTED;

- if ( !m_toastFlag )

- p_display->printRandToast();

- m_toastFlag = true;

- break;

- }

- if ( m_status == READY && p_servo->getCurrentAngle() != 180 && m_mode != SERVICE && p_pump->getState() != 0 )

- p_servo->rotate( 180 );

- if ( m_status == READY && p_servo->getCurrentAngle() == 180 && m_mode != SERVICE && p_pump->getState() != 0 )

- {

- m_manualModeFlag = FINISHED;

- m_toastFlag = false;

- }

- p_encoder->tick();

- p_button->tick();

- p_pump->pumpCheck();

- if ( m_status == READY )

- {

- if ( p_encoder->rightH() || p_encoder->leftH() )

- changeAutoManualMode();

- else if ( p_encoder->held() )

- changeServiceMode();

- else if ( p_encoder->right() )

- incGlassVolume();

- else if ( p_encoder->left() )

- decGlassVolume();

- else if ( p_encoder->click() )

- encClicked();

- else if ( p_button->press() )

- mainBtnPressed();

- else if ( p_button->release() )

- mainBtnReleased();

- else if ( p_button->click() )

- mainBtnClick();

- }

- if ( m_mode == MANUAL )

- {

- for ( int i = 0; i < SLOT_COUNT; ++i )

- p_slots[i]->slotFirstCheck();

- if ( m_manualModeFlag == STARTED )

- {

- for ( int i = 0; i < SLOT_COUNT; ++i )

- p_slots[i]->slotSecondCheck();

- for ( int i = 0; i < SLOT_COUNT; ++i )

- p_slots[i]->slotThirdCheck();

- }

- }

- else if ( m_mode == AUTO )

- {

- for ( int i = 0; i < SLOT_COUNT; ++i )

- p_slots[i]->slotFirstCheck();

- for ( int i = 0; i < SLOT_COUNT; ++i )

- p_slots[i]->slotSecondCheck();

- for ( int i = 0; i < SLOT_COUNT; ++i )

- p_slots[i]->slotThirdCheck();

- }

- else if ( m_mode == SERVICE )

- {

- for ( int i = 0; i < SLOT_COUNT; ++i )

- p_slots[i]->slotFirstCheck();

- }

- }

- void Brain::changeAutoManualMode()

- {

- Serial.println(F("Mode changed"));

- if ( m_mode != SERVICE )

- {

- if ( m_mode == AUTO )

- m_mode = MANUAL;

- else if ( m_mode == MANUAL )

- m_mode = AUTO;

- p_display->printInfo( m_glassVolume, m_mode );

- }

- }

- void Brain::changeServiceMode()

- {

- Serial.println(F("Mode changed"));

- if ( m_mode == AUTO || m_mode == MANUAL)

- {

- m_mode = SERVICE;

- p_display->printInfo( p_servo->getCurrentAngle(), m_mode );

- }

- else if ( m_mode == SERVICE  && !p_button->hold() )

- {

- m_mode = MANUAL;

- p_display->printInfo( m_glassVolume, m_mode );

- }

- }

- void Brain::incGlassVolume()

- {

- if ( m_mode == AUTO || m_mode == MANUAL )

- {

- m_glassVolume = m_glassVolume >= 250 ? 250 : m_glassVolume + 1;

- p_display->printInfo( m_glassVolume, m_mode );

- }

- else if ( m_mode == SERVICE )

- {

- p_servo->rotate( p_servo->getCurrentAngle() + 1 );

- p_display->printInfo( p_servo->getCurrentAngle(), m_mode );

- }

- }

- void Brain::decGlassVolume()

- {

- if ( m_mode == AUTO || m_mode == MANUAL )

- {

- m_glassVolume = m_glassVolume <= 5 ? 5 : m_glassVolume - 1;

- p_display->printInfo( m_glassVolume, m_mode );

- }

- else if ( m_mode == SERVICE )

- {

- p_servo->rotate( p_servo->getCurrentAngle() - 1 );

- p_display->printInfo( p_servo->getCurrentAngle(), m_mode );

- }

- }

- void Brain::mainBtnPressed()

- {

- Serial.println(F( "MainBTN PRESSED" ) );

- if ( m_mode == AUTO )

- return;

- else if ( m_mode == MANUAL )

- return;

- else if ( m_mode == SERVICE )

- {

- p_serviceTime = millis();

- p_pump->pumpStartWithoutTimer();

- }

- }

- void Brain::mainBtnReleased()

- {

- Serial.println(F("MainBTN RELEASED"));

- if ( m_mode == SERVICE )

- {

- p_display->printInfo( ( millis() - p_serviceTime ) % 100000 );

- p_pump->pumpStop();

- }

- }

- void Brain::mainBtnClick()

- {

- if ( m_mode == MANUAL )

- {

- m_manualModeFlag = STARTED;

- }

- }

- void Brain::encClicked()

- {

- if ( ( m_mode == AUTO || m_mode == MANUAL ) && m_manualModeFlag == FINISHED )

- p_display->printInfo( m_glassVolume, m_mode );

- else if ( m_mode == SERVICE && m_manualModeFlag == FINISHED )

- p_display->printInfo( p_servo->getCurrentAngle(), m_mode );

- }

- #endif

Setting.hpp

- #ifndef SETTINGS_H

- #define SETTINGS_H

- //Общая настройка

- #define SLOT_COUNT 6

- #define SERVO_PIN 5

- #define PUMP_PIN 6

- //Настройка элементов управления

- #define MAIN_BTN_PIN 4

- #define ENC_BTN_PIN 11

- #define ENC_A_PIN 10

- #define ENC_B_PIN 8

- //Настройка светодиодной ленты

- #define BRIGHTNESS 255	//!< Яркость светодиодов

- #define LED_PIN 3			//!< Пин подключения светодиодной ленты

- #define LED_COUNT 6 	//!< Кол-во светодиодов в ленте

- //Настройка помпы

- #define DEFAULT_DELAY_TIMER 1500

- #define DEFAULT_FINISH_TIMER 2000	//!< Время по умолчанию, которое будет отрабатывать мотор при pumpStart( uint32_t seconds )

- #define ONE_HUNDRED_PER_SECOND 12900

- #endif

Mem.hpp

- #ifndef MEM_H

- #define MEM_H

- const char str1[] PROGMEM = " ЗА\n  ЛЮБОВЬ";

- const char str2[] PROGMEM = " ЧТОБЫ\n  ВСЕ";

- const char str3[] PROGMEM = " ЗА ВСЁ\n  ХОРОШЕЕ";

- const char str4[] PROGMEM = " ЗА\n  ЗДОРОВЬЕ";

- const char str5[] PROGMEM = " ЗА\n  ДЕТЕЙ";

- const char str6[] PROGMEM = "ЗА\nРОДИТЕЛЕЙ";

- const char str7[] PROGMEM = " ЗА\n  ДРУЖБУ";

- const char str8[] PROGMEM = " БЫТЬ\n  ДОБРУ";

- const char str9[] PROGMEM = "  ЗА МИР";

- const char str10[] PROGMEM = " НЕ\n  ЧОКАЯСЬ";

- const char str11[] PROGMEM = " ЗА\n  ЖИЗНЬ";

- const char str12[] PROGMEM = "  ЗА ДАМ";

- const char str13[] PROGMEM = " ЗА\n  РОССИЮ";

- const char str14[] PROGMEM = " ЗА\n  МУЖЧИН";

- const char str15[] PROGMEM = " ЗА\n  УДАЧУ";

- const char str16[] PROGMEM = "  ЗА НАС";

- const char str17[] PROGMEM = " ЗА\n  КРАСОТУ";

- const char str18[] PROGMEM = " ЗА\n  ДОБРОТУ";

- const char str19[] PROGMEM = " ЗА\n  ПОГОДУ";

- const char str20[] PROGMEM = " ЗА\n  ПРИРОДУ";

- const char str21[] PROGMEM = " ЗА\n  ХОЗЯИНА";

- const char str22[] PROGMEM = " ЗА\n  БУДУЩЕЕ";

- const char str23[] PROGMEM = " ЗА\n  ПАМЯТЬ";

- const char str24[] PROGMEM = " ЗА\n  ОТДЫХ";

- const char str25[] PROGMEM = "ЗА\nНАСТРОЕНИЕ";

- const char str26[] PROGMEM = " ЧТОБ\n  СТОЯЛ";

- const char str27[] PROGMEM = " ЗА\n  ДОСТАТОК";

- const char str28[] PROGMEM = " ЗА\n  КОСМОС";

- const char str29[] PROGMEM = " ЗА\n  ТЕРПЕНИЕ";

- const char str30[] PROGMEM = " ЗА\n  МЕДВЕДЕЙ";

- const char str31[] PROGMEM = " ЗА\n  ЛОГИКУ";

- const char str32[] PROGMEM = "ЗА\n ТРЕЗВОСТЬ";

- const char str33[] PROGMEM = " ЗА\n  УСПЕХ";

- const char str34[] PROGMEM = " ЗА\n  ПОБЕДУ";

- const char* const names[] PROGMEM = {

- str1,   str2,   str3,   str4,   str5,

- str6,   str7,   str8,   str9,   str10,

- str11,  str12,  str13,  str14,  str15,

- str16,  str17,  str18,  str19,  str20,

- str21,  str22,  str23,  str24,  str25,

- str26,  str27,  str28,  str29,  str30,

- str31,  str32,  str33,  str34

- };

- String printPGM(byte idx) {

- PGM_P p = pgm_read_word(names + idx);

- char buf[strlen_P(p)];

- strcpy_P(buf, p);

- return String(buf);

- }

- #endif

Main.ino

- #include "brain.hpp"

- Brain * brain;

- void setup() {

- pinMode(A0, INPUT_PULLUP);

- pinMode(A1, INPUT_PULLUP);

- pinMode(A2, INPUT_PULLUP);

- pinMode(A3, INPUT_PULLUP);

- pinMode(2, INPUT_PULLUP);

- pinMode(7, INPUT_PULLUP);

- pinMode(4, INPUT_PULLUP);

- pinMode(6, OUTPUT);

- pinMode(3, OUTPUT);

- pinMode(5, OUTPUT);

- //digitalWrite(6, LOW);

- Serial.begin(9600);

- brain = new Brain();

- }

- void loop() {

- brain->tick();

- }

- extern int __bss_end;

- extern void *__brkval;

- int memoryFree()

- {

- int freeValue;

- if((int)__brkval == 0)

- freeValue = ((int)&freeValue) - ((int)&__bss_end);

- else

- freeValue = ((int)&freeValue) - ((int)__brkval);

- return freeValue;

- }